ANEXO 2

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS AGRÍCOLAS CORRESPONDIENTES A LA INTERVENCIÓN DEL AÑO 2026, EN EL MARCO DEL COMPONENTE 2 DEL PROYECTO FPARTAA

Las especificaciones técnicas detalladas en este documento constituyen los requerimientos mínimos a considerar en los equipos agrícolas.

- DRONES AGRÍCOLAS

  - Especificaciones técnicas de los drones agrícolas

| VARIABLE TÉCNICA | PARÁMETRO TÉCNICO | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA REQUERIDA |
| --- | --- | --- |
| PULVERIZACIÓN | Carga útil de pulverización | Mínimo 40 litros |
|  | Caudal de inyección | Mínimo 16 l/min |
|  | Nro. de aspersores | Mínimo 2, centrífuga regulables: 50-600 μm |
|  | Ancho de pulverización | Mínimo 7 metros |
| ESPARCIMIENTO | Carga útil (solidos) | Capacidad de tolva mínima de 50 kg |
|  | Caudal de descarga | Mínimo 100 kg/min |
|  | Ancho de esparcimiento efectivo | Mínimo 8 metros |
| NAVEGABILIDAD | Detección de obstáculos para postes de servicios públicos, vehículos y obstáculos | radar de ondas milimétricas y/o sistema de visión computarizada multidireccional con alertas visuales en pantalla |
|  | Resistencia operativa a vientos | Hasta 6 m/s (aproximadamente 21 km/h) a plena carga |
| SISTEMA DE CARGA DE BATERIAS | Sistema de carga rápida (Fast Charge) con un tiempo de carga por batería inferior a 20 minutos | Ciclo de vida garantizado de mínimo 1,500 ciclos |
|  | Juego de Baterías | Incluir 3 juegos |
| PROTECCIÓN | Índice de protección ambiental IP | Mínimo IPX6K o IP67 en los componentes críticos (computadora de vuelo, radares y ESCs) |
| CONECTIVIDAD E INDEPENDENCIA | Mando a distancia (RC) | Pantalla incorporada, de sobre 1000 lúmenes para exposición a luz solar intensa, tecnología de frecuencia dual (2.4 GHz y 5.8 GHz), autonomía superior de 3 horas de batería |
|  | Señal Satelital Terrestre (no red móvil celular) | Capacidad de operar mediante Base RTK física local independiente (No dependiente de red celular). |
| SOPORTE TÉCNICO | Servicio de mantenimiento | 23 provincias del Ecuador continental |